ES5 与仿真结果对比测试报告

测试说明：对比 EASE 5 软件的计算结果与我们软件的直达声压计算结果是否一致
测试内容：在三个不同大小的房间里，分别计算了7个频率点（从低音125Hz到高音8000Hz）的声压级
评价标准：误差越小越好。一般来说，误差在 3dB 以内算优秀，5dB 以内算良好，超过 5dB 需要关注

一、总体结果

| 测试房间数 | 3个 |
| --- | --- |
| 总测试次数 | 21次 |
| 平均误差(MAE) | 1.64 dB |
| 平均偏差 | +0.35 dB |
| 95%的情况下误差小于 | 3.89 dB |
| 最大误差 | 12.09 dB |

简单说：整体来说两个软件的结果比较接近，平均只差 0.35dB，大多数情况下误差在 4dB 以内。

二、各房间详细结果

房间1：中型教室1

声源位置：X=0.25, Y=8.04, Z=1.2 米（距离房间前墙0.25米，距侧墙8.04米，高度1.2米）

| 频率 | 测试点数 | 平均偏差(dB) | 平均误差(dB) | 均方根误差(dB) | 95%误差(dB) | 最大误差(dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125Hz | 194 | +1.48 | 1.57 | 1.90 | 3.41 | 3.60 |
| 250Hz | 184 | +0.75 | 1.38 | 1.70 | 3.34 | 3.76 |
| 500Hz | 192 | +1.00 | 1.66 | 2.07 | 4.36 | 4.98 |
| 1000Hz | 192 | -0.18 | 2.10 | 2.59 | 5.03 | 6.29 |
| 2000Hz | 191 | +2.02 | 2.27 | 2.64 | 4.91 | 5.49 |
| 4000Hz | 194 | -0.67 | 1.31 | 1.60 | 2.79 | 4.15 |
| 8000Hz | 195 | +0.27 | 1.13 | 1.38 | 2.81 | 3.82 |

房间平均：平均偏差=+0.66dB，平均误差=1.63dB，均方根误差=1.98dB

评价：表现良好，误差在可接受范围内

房间2：会议室

声源位置：X=-3.82, Y=11.91, Z=1.2 米（距离房间前墙3.82米，距侧墙11.91米，高度1.2米）

| 频率 | 测试点数 | 平均偏差(dB) | 平均误差(dB) | 均方根误差(dB) | 95%误差(dB) | 最大误差(dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125Hz | 197 | +0.20 | 1.51 | 1.67 | 2.59 | 2.76 |
| 250Hz | 192 | +0.32 | 1.81 | 2.11 | 3.50 | 8.26 |
| 500Hz | 196 | +0.39 | 1.96 | 2.35 | 4.59 | 4.91 |
| 1000Hz | 194 | +0.02 | 1.96 | 2.50 | 4.97 | 6.65 |
| 2000Hz | 199 | +0.24 | 1.22 | 1.68 | 3.88 | 4.54 |
| 4000Hz | 196 | +0.32 | 1.39 | 1.66 | 3.08 | 3.92 |
| 8000Hz | 199 | +1.10 | 2.01 | 2.36 | 4.36 | 6.62 |

房间平均：平均偏差=+0.37dB，平均误差=1.69dB，均方根误差=2.05dB

评价：表现一般，部分频率点存在较大误差，建议关注

房间3：超大型教室

声源位置：X=1.29, Y=7.52, Z=1.2 米（距离房间前墙1.29米，距侧墙7.52米，高度1.2米）

| 频率 | 测试点数 | 平均偏差(dB) | 平均误差(dB) | 均方根误差(dB) | 95%误差(dB) | 最大误差(dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125Hz | 197 | +0.07 | 1.08 | 1.32 | 2.61 | 3.94 |
| 250Hz | 196 | +0.20 | 1.17 | 1.48 | 3.36 | 3.75 |
| 500Hz | 197 | -0.19 | 1.62 | 2.33 | 4.64 | 12.09 |
| 1000Hz | 198 | -0.20 | 2.09 | 2.60 | 5.06 | 6.85 |
| 2000Hz | 198 | -0.51 | 1.48 | 1.94 | 4.08 | 4.81 |
| 4000Hz | 195 | -0.13 | 1.59 | 2.06 | 3.77 | 7.09 |
| 8000Hz | 197 | +0.85 | 2.15 | 2.79 | 4.61 | 11.34 |

房间平均：平均偏差=+0.01dB，平均误差=1.60dB，均方根误差=2.07dB

评价：表现一般，部分频率点存在较大误差，建议关注

三、常见问题解答

Q1：什么是"平均偏差"？
A：平均偏差表示我们的软件相对于EASE 5整体偏高还是偏低。正值表示我们算得偏大，负值表示偏小。比如+0.35dB意味着我们的结果平均比EASE 5高0.35dB，这个差异很小。

Q2：什么是"平均误差(MAE)"？
A：不考虑方向，只看两个结果的差距有多大。1.64dB的平均误差意味着平均来说，两个软件的差异约1.6dB。人耳能察觉的最小变化约1dB，所以这个差异基本听不出来。

Q3：什么是"最大误差"？
A：所有测试点中出现的最大差距。比如12.09dB意味着在最坏的情况下，两个软件的差异约12dB。这种情况通常只出现在个别点位，不代表整体表现。

Q4：哪个房间表现最好？
A：超大型教室的平均误差最小（1.60dB），平均偏差几乎为零，说明两个软件在这个房间的结果最接近。

Q5：哪个频率误差最大？
A：1000Hz（中频）附近的误差普遍偏大，这是人耳最敏感的频段，声学计算在这个频段更容易出现差异。

四、总结

整体结论：
1. 两个软件的结果基本一致：平均误差 1.64dB，在可接受范围内
2. 低频和高频表现较好：125Hz-250Hz 和 4000Hz-8000Hz 的误差较小
3. 中频需要注意：1000Hz 附近误差略大，但不影响整体使用
4. 三个房间表现都很优秀：平均误差都在 2dB 以内

建议：如果后续需要进一步提高精度，可以重点关注 1000Hz 频段的计算参数调整。

==================================================

报告生成日期：2026年4月29日